- 测试原理：旋转法（锥板法）；

- 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；

- ★信号采集方式：采用高精度光栅细分技术；

- 工作模式：测试与清洗、混匀可同时并行工作；

- 测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差＜±1%，非牛顿流体粘度的准确性误差＜±2%；

- 变异系数：牛顿流体粘度的变异系数≤1%，非牛顿流体粘度的变异系数≤2%；

- ★测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤30秒/标本；

- ★切变率范围：（1～200）s-1；

- 粘度范围：（0-60）mPa·s；切应力范围：（0-12000）mpa

- 加样量：全血加样量200～800ul范围可调，满足不同用户需求；

- 机芯材质：钛合金，耐腐蚀、质量轻，不磨损宝石轴承，保证结果准确，消除系统误差；

- 样品位：60孔位，全开放、互换式样品盘，可无限增加，适用于任意试管；

- 进排液系统：采用双路挤压式蠕动泵，

- 吸样方式：加样针具有液位感应功能；

- 仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选；

- 温度控制：37℃±0.1℃；

- 设备使用寿命不低于10年；

- 配设备专用电脑一套。